# ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Система уличного освещения — вариант 9

Назначение: пошаговый запуск и проверка проекта Журавлева Максима Юрьевича, группа 54-15. Все команды выполняются из корня variant9_project.

# 1. Состав проекта

| Папка/файл | Для чего нужен |
| --- | --- |
| firmware/variant9.ino | прошивка Arduino |
| sim/diagram.json | схема Wokwi |
| nodered/flow.json | поток Node-RED |
| db/schema.sql | структура SQLite |
| db/queries.sql | контрольные запросы |
| data/log.txt | нормальный тестовый журнал |
| data/log_fault.txt | журнал для проверки FAULT |
| docs/schematic.pdf | экспорт схемы EasyEDA |
| docs/bom.csv | перечень компонентов |

# 2. Запуск Wokwi

Откройте https://wokwi.com/projects/478434512485624833.

Проверьте, что в схеме есть Arduino Uno, LDR, NTC, POT, Relay Module, синий LED и резистор 100 Ом.

Откройте sketch.ino и вставьте содержимое firmware/variant9.ino.

Нажмите зеленую кнопку запуска. В Serial Monitor выберите скорость 9600 бод.

Изменяйте освещенность LDR. При значении меньше 20 % должны включаться реле и LED, а в мониторе появится EVENT type=THRESHOLD.

Верните освещенность к 20 % или выше и убедитесь в появлении EVENT type=NORMAL.

Скопируйте строки DATA/EVENT в data/log.txt только если нужно получить новый журнал.

# 3. Запуск Node-RED

Запустите start-nodered.bat из корня проекта. Откроется Node-RED на http://localhost:1880.

В меню Node-RED выберите Import, Clipboard, вставьте содержимое nodered/flow.json и нажмите Import.

Нажмите Deploy.

На узле «Загрузить вручную» нажмите маленькую кнопку слева.

Проверьте, что файл db/load.sql обновился, SQLite вернул код 0, а в отладке нет stderr.

Если нужно повторить тест, нажмите кнопку еще раз: поток сначала очищает таблицы и загружает журнал заново.

# 4. Проверка SQLite

Из корня проекта выполните команду:

sqlite3 db/variant.db ".read db/queries.sql"

После нормального журнала ожидаются 39 строк readings, 4 строки events, два THRESHOLD и два NORMAL.

# 5. Проверка FAULT

Сделайте резервную копию data/log.txt, временно переименуйте data/log_fault.txt в data/log.txt, нажмите «Загрузить вручную» и проверьте events. Должны появиться три сообщения FAULT: для s1=120, s2=-25 и s3=14,5. После проверки верните обычный data/log.txt.

# 6. Проверка EasyEDA

Откройте проект со схемой и убедитесь в наличии Arduino Uno, LDR, NTC, POT, реле, синего LED и R1 100R.

Проверьте метки LDR_A0, NTC_A1, POT_A2, RELAY_D8 и LED_D9.

Проверьте наличие +5V и GND у датчиков, реле и Arduino.

В проекте уже сохранены docs/schematic.pdf и docs/bom.csv.

# 7. GitHub

Репозиторий проекта:

Репозиторий GitHub

Перед передачей проекта проверьте видимость репозитория. Если в нем указаны ФИО, используйте режим Private или передавайте ссылку только преподавателю.

# 8. Что показать на защите

| Шаг | Что показать | Короткое объяснение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wokwi | датчики дают значения, порог включает освещение |
| 2 | EasyEDA | состав элементов и соединения |
| 3 | Node-RED | лог разбирается и превращается в SQL |
| 4 | SQLite | readings/events и контрольные запросы |
| 5 | GitHub | структура проекта и история коммитов |

# 9. Частые проблемы

| Проблема | Решение |
| --- | --- |
| git не найден | используйте env.bat или полный путь к git.exe |
| SQLite code не 0 | проверьте запуск из корня проекта и наличие sqlite3 в PATH |
| пустой stdout | нажмите inject после Deploy и проверьте data/log.txt |
| нет события | измените LDR так, чтобы s1 пересек 20 % |
| схема не видна | откройте docs/schematic.pdf или PNG из docs |