МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Комитет по образованию

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Колледж автоматизации производства»

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

ПМ.02 Проектирование и разработка информационных систем

МДК.02.01 Технология разработки программного обеспечения

Система виртуального сбора и учета данных для уличного освещения

вариант 9

Выполнил: студент группы 54-15
Журавлев Максим Юрьевич

Руководитель: ____________________

Санкт-Петербург
2026

# ЗАДАНИЕ НА КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Студент | Журавлев Максим Юрьевич |
| Группа | 54-15 |
| Дата выдачи задания | 13.10.2026 |
| Дата защиты | 05.11.2026 |
| Вариант | 9 |

Тема: разработать виртуальную систему сбора показаний датчиков уличного освещения на Arduino Uno, передать данные в формате Serial Monitor, обработать их в Node-RED и сохранить в SQLite.

| Элемент варианта | Задание |
| --- | --- |
| Датчик 1 | LDR, освещенность 0..100 %, вход A0 |
| Датчик 2 | NTC, температура -20..80 °C, вход A1 |
| Датчик 3 | POT, модель заряда батареи 0..14 В, вход A2 |
| Исполнительный выход | Релейный модуль, D8 |
| Индикация | Синий LED через резистор 100 Ом, D9 |
| Период опроса | T = 1 с |
| Событие | Освещенность ниже 20 %: включить реле и LED; при возврате к норме сформировать NORMAL |

Состав пояснительной записки: постановка задачи, структурная и принципиальная схемы, расчетная часть, прошивка Arduino, база SQLite, поток Node-RED, результаты испытаний и приложения.

# СОДЕРЖАНИЕ

Оглавление обновится при открытии в Word

# Введение

Цель курсового проекта — разработать виртуальный прототип системы уличного освещения, который получает данные от трех аналоговых датчиков, принимает решение о включении освещения, выводит телеметрию через последовательный порт и сохраняет результаты в базе SQLite. Для реализации использованы Arduino Uno, симулятор Wokwi, Node-RED, SQLite и редактор электрических схем EasyEDA.

Практическая ценность проекта состоит в объединении аппаратной модели, программной логики и информационной обработки данных в одном воспроизводимом комплекте. Проект можно запустить без физической платы, проверить на тестовом журнале и показать на защите по отдельным этапам.

В работе соблюдается разделение инструкций исходных материалов и проектных решений: требования задания определяют состав системы, а конкретные номиналы, формат файлов и порядок запуска зафиксированы в материалах проекта.

# 1 Постановка задачи и структурная схема

## 1.1 Назначение системы

Система предназначена для автоматического управления уличным освещением по уровню освещенности. Arduino Uno один раз в секунду считывает LDR, NTC и потенциометр, преобразует показания в инженерные единицы и отправляет строки DATA. Когда освещенность становится меньше 20 %, формируется событие THRESHOLD, включаются реле и синий светодиод. При возвращении освещенности к норме формируется событие NORMAL.

## 1.2 Исходные данные варианта

| Сигнал | Назначение | Вход/выход | Диапазон |
| --- | --- | --- | --- |
| s1 | LDR, освещенность | A0 | 0..100 % |
| s2 | NTC, температура | A1 | -20..80 °C |
| s3 | POT, напряжение батареи | A2 | 0..14 В |
| RELAY | включение светильника | D8 | 0/1 |
| LED | индикация темноты | D9 | синий, 20 мА |

## 1.3 Структура программно-аппаратного комплекса

Верхний уровень системы включает источник измерений, микроконтроллер, исполнительные устройства, канал передачи данных, поток Node-RED и базу SQLite. Схема показывает направление движения информации от датчиков к хранилищу и обратное управляющее воздействие на освещение.

Рисунок 1 — Структурная схема системы

# 2 Принципиальная схема и модель Wokwi

## 2.1 Принципиальные соединения

В EasyEDA Arduino Uno представлен функциональным символом с аналоговыми входами A0-A2 и цифровыми выходами D8-D9. Датчики подключены к общему питанию +5V и GND. Сигнальные линии имеют понятные метки LDR_A0, NTC_A1 и POT_A2. Реле получает управляющий сигнал D8, а синий LED подключен к D9 последовательно с резистором R1 номиналом 100 Ом.

Рисунок 2 — Принципиальная схема EasyEDA

Экспорт схемы в исходном качестве сохранен в файле docs/schematic.pdf, а перечень компонентов — в docs/bom.csv. В Word вставлено растровое изображение схемы, чтобы оно гарантированно отображалось при открытии документа.

## 2.2 Состав компонентов

| Обозначение | Компонент | Назначение | Подключение |
| --- | --- | --- | --- |
| U1 | Arduino Uno | микроконтроллер | A0-A2, D8-D9 |
| U2 | LDR | измерение освещенности | A0 |
| U3 | NTC | измерение температуры | A1 |
| U4 | POT | модель заряда батареи | A2 |
| U5 | Relay Module | управление светильником | D8 |
| U7 | Blue LED | сигнал темноты | D9 |
| R1 | 100R | ограничение тока LED | последовательно с D9 |

## 2.3 Модель Wokwi

В Wokwi собрана модель Arduino Uno с photoresistor sensor, NTC temperature sensor, potentiometer, relay module, blue LED и резистором. Файл sim/diagram.json хранит состав компонентов и все соединения. Проект доступен по ссылке:

https://wokwi.com/projects/478434512485624833

Рисунок 3 — Результат моделирования в Wokwi

# 3 Расчетная часть

## 3.1 Расчет резистора светодиода

Для синего светодиода принимаем прямое напряжение Uf = 3,0 В, ток I = 20 мА = 0,02 А. При питании от Arduino 5 В сопротивление определяется по формуле:

R = (Uпит - Uf) / I = (5 - 3,0) / 0,02 = 100 Ом.

Выбран стандартный резистор R1 = 100 Ом. Расчет соответствует номиналу, указанному в BOM и на схеме.

## 3.2 Разрешение аналоговых измерений

АЦП Arduino Uno имеет 10-разрядное разрешение, поэтому число уровней равно 1024. Для опорного напряжения 5 В шаг по входному напряжению составляет ΔU = 5 / 1024 = 4,88 мВ. В программной модели диапазон каждого сигнала линейно распределен по кодам 0..1023.

| Сигнал | Расчет шага | Результат |
| --- | --- | --- |
| LDR | 100 / 1023 | 0,0978 % на отсчет |
| NTC | 100 / 1023 | 0,0978 °C на отсчет |
| POT | 14 / 1023 | 0,0137 В на отсчет |

## 3.3 Оценка объема данных

При периоде T = 1 с за сутки выполняется 86 400 циклов. В каждом цикле записываются три показания, поэтому получается N = 86 400 · 3 = 259 200 строк readings. При оценке 40 байт на строку объем составляет около 10,368 МБ в сутки и 311,04 МБ за 30 суток без учета индексов и событий. Оценка показывает, что для длительной эксплуатации потребуется архивирование или ограничение срока хранения.

# 4 Программа микроконтроллера

## 4.1 Алгоритм работы

После запуска Arduino настраивает D8 и D9 как выходы, выключает освещение и открывает Serial Monitor на скорости 9600 бод. Далее с периодом одна секунда считываются три аналоговых входа. Значения преобразуются в проценты, градусы Цельсия и вольты, затем печатается строка DATA. Изменение состояния освещения вызывает одну строку EVENT, поэтому одинаковые события не дублируются на каждом цикле.

Рисунок 4 — Алгоритм работы прошивки

## 4.2 Формат сообщений

| Тип | Пример | Назначение |
| --- | --- | --- |
| DATA | DATA n=5 s1=8.60 s2=35.62 s3=12.59 | три показания за цикл |
| EVENT | EVENT n=5 type=THRESHOLD | изменение состояния освещения |

## 4.3 Логика управления

Условие включения имеет вид s1 < 20. При выполнении условия переменная alarmActive становится истинной, D8 и D9 переводятся в HIGH, а в журнал записывается THRESHOLD. Если значение s1 становится равным 20 или больше, выходы переводятся в LOW и записывается NORMAL.

# 5 База данных SQLite

## 5.1 Структура таблиц

База db/variant.db содержит две таблицы. Таблица readings хранит нормализованные показания: номер цикла, время, идентификатор датчика и значение. Таблица events хранит реакции системы и диагностические сообщения. Ограничения CHECK не позволяют записать неизвестный тип датчика или события.

Рисунок 5 — Логическая структура базы данных

| Таблица | Поля | Назначение |
| --- | --- | --- |
| readings | id, n, t_s, sensor, value | показания s1, s2, s3 |
| events | id, n, t_s, type, message | THRESHOLD, NORMAL, FAULT |

## 5.2 Контрольные запросы

Файл db/queries.sql содержит четыре запроса: последние десять показаний, минимум/среднее/максимум по датчикам, список событий и количество строк в таблицах. Запросы позволяют проверить результат загрузки без ручного просмотра SQL-файла.

## 5.3 Результат загрузки

| Показатель | Результат |
| --- | --- |
| readings | 39 строк |
| events | 4 строки |
| s1 | min 8,60; avg 35,97; max 74,29 % |
| s2 | min 35,62; avg 35,62; max 35,62 °C |
| s3 | min 12,59; avg 12,59; max 12,59 В |
| События | 2 THRESHOLD и 2 NORMAL |

# 6 Обработка данных в Node-RED

## 6.1 Поток обработки

Поток nodered/flow.json содержит два источника запуска. Узел watch отслеживает data/log.txt, а inject с именем «Загрузить вручную» позволяет повторить обработку по кнопке. Узел file in читает журнал, function разбирает DATA и EVENT, формирует SQL и записывает его в db/load.sql. Узел exec запускает SQLite и подключен к трем отладочным узлам для stdout, stderr и кода завершения.

Рисунок 6 — Поток Node-RED и результат выполнения SQLite

## 6.2 Проверка ошибочных данных

Для проверки диагностического сценария предусмотрен data/log_fault.txt. В нем есть s1 = 120, s2 = -25 и s3 = 14,5, выходящие соответственно за диапазоны 0..100 %, -20..80 °C и 0..14 В. При обработке function добавляет в events по одной записи типа FAULT для каждого значения вне диапазона. Это показывает, что поток проверяет не только формат, но и допустимость каждого измерения.

## 6.3 Воспроизводимость

Запуск Node-RED выполняется командным файлом start-nodered.bat из корня проекта. Относительные пути data/ и db/ при этом разрешаются правильно. После импорта flow.json необходимо нажать Deploy, открыть поток, нажать кнопку «Загрузить вручную» и проверить код 0 в отладке.

# 7 Испытания и результаты

| № | Проверка | Ожидаемый результат | Фактический результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Симуляция запускается | Arduino работает, Serial Monitor доступен | Выполнено в Wokwi |
| 2 | Нормальная освещенность | DATA, освещение выключено | Выполнено |
| 3 | s1 < 20 % | THRESHOLD, реле и LED включены | Циклы 5 и 9 |
| 4 | s1 >= 20 % | NORMAL, выходы выключены | Циклы 7 и 12 |
| 5 | Загрузка лога | 39 readings и 4 events | Код SQLite 0 |
| 6 | FAULT-проверка | события вне диапазона | Подготовлен отдельный fault-журнал |
| 7 | EasyEDA | PDF и BOM экспортированы | Выполнено |

Результаты подтверждают прохождение основного сценария: измерения поступают с периодом одна секунда, переходы порога фиксируются один раз, а Node-RED корректно преобразует журнал в команды SQLite.

# 8 Рекомендации по развитию

Для промышленного варианта следует добавить гистерезис, чтобы мелкие колебания около 20 % не вызывали частое переключение реле. Также полезны часы реального времени, защита от дребезга, контроль обрыва датчика, ограничение размера журнала, архивирование старых измерений и веб-панель Node-RED Dashboard. Для физического устройства необходимо проверить совместимость релейного модуля с уровнем 5 В и выбрать резистор LED по паспорту конкретного светодиода.

# Заключение

В курсовом проекте разработан воспроизводимый виртуальный прототип системы уличного освещения для варианта 9. Собраны схемы EasyEDA и Wokwi, подготовлена прошивка Arduino Uno, реализован обмен через Serial Monitor, создан поток Node-RED и база SQLite. Проверка на журнале из 13 циклов сформировала 39 показаний, 4 события, в том числе переходы THRESHOLD и NORMAL. Комплект содержит исходные файлы, тестовые данные, экспорт схемы, BOM, снимки работы и инструкцию пользователя.

# Список сокращений

| Сокращение | Расшифровка |
| --- | --- |
| LDR | light dependent resistor, фоторезистор |
| NTC | negative temperature coefficient, терморезистор |
| POT | potentiometer, потенциометр |
| SQL | язык структурированных запросов |
| GPIO | цифровой ввод/вывод |
| АЦП | аналого-цифровой преобразователь |

# Список использованных источников

1. Методическое пособие «Проектирование и разработка виртуальных систем».

2. Задание на курсовой проект ПМ.02, вариант 9.

3. Документация Arduino Uno и язык Arduino C++.

4. Документация Wokwi: https://docs.wokwi.com/.

5. Документация Node-RED: https://nodered.org/docs/.

6. SQLite Documentation: https://sqlite.org/docs.html.

7. Исходный проект Wokwi: https://wokwi.com/projects/478434512485624833.

# Приложение А. Структурная схема

Рисунок А.1 — Структурная схема

# Приложение Б. Принципиальная схема и BOM

Рисунок Б.1 — Принципиальная схема

Полный векторный экспорт схемы находится в docs/schematic.pdf, перечень компонентов — в docs/bom.csv.

# Приложение В. Модель Wokwi

Рисунок В.1 — Тест Wokwi

Файл sim/diagram.json содержит машинно читаемое описание компонентов и соединений. Ссылка на проект указана в разделе 2.3.

# Приложение Г. Листинг прошивки

/*

* Курсовой проект ПМ.02, вариант 9.

* Система уличного освещения на Arduino Uno.

*

* s1 - освещенность LDR, 0..100 %

* s2 - температура NTC, -20..80 C

* s3 - напряжение батареи POT, 0..14 V

* Событие: s1 < 20 %. В этом состоянии включаются реле и синий LED.

*/

const uint8_t LDR_PIN = A0;

const uint8_t NTC_PIN = A1;

const uint8_t BATTERY_PIN = A2;

const uint8_t RELAY_PIN = 8;

const uint8_t LED_PIN = 9;

const unsigned long SAMPLE_PERIOD_MS = 1000UL;

const float LIGHT_THRESHOLD = 20.0f;

unsigned long lastSampleMs = 0;

unsigned long sampleNumber = 0;

bool alarmActive = false;

float readLightPercent() {

const int raw = analogRead(LDR_PIN);

return raw * 100.0f / 1023.0f;

}

float readTemperatureC() {

const int raw = analogRead(NTC_PIN);

return -20.0f + raw * 100.0f / 1023.0f;

}

float readBatteryVoltage() {

const int raw = analogRead(BATTERY_PIN);

return raw * 14.0f / 1023.0f;

}

void setLighting(bool enabled) {

digitalWrite(RELAY_PIN, enabled ? HIGH : LOW);

digitalWrite(LED_PIN, enabled ? HIGH : LOW);

}

void printEvent(const char* type) {

Serial.print("EVENT n=");

Serial.print(sampleNumber);

Serial.print(" type=");

Serial.println(type);

}

void setup() {

pinMode(RELAY_PIN, OUTPUT);

pinMode(LED_PIN, OUTPUT);

setLighting(false);

Serial.begin(9600);

Serial.println("Variant 9: street lighting");

}

void loop() {

const unsigned long now = millis();

if (now - lastSampleMs < SAMPLE_PERIOD_MS) {

return;

}

lastSampleMs += SAMPLE_PERIOD_MS;

++sampleNumber;

const float s1 = readLightPercent();

const float s2 = readTemperatureC();

const float s3 = readBatteryVoltage();

Serial.print("DATA n=");

Serial.print(sampleNumber);

Serial.print(" s1=");

Serial.print(s1, 2);

Serial.print(" s2=");

Serial.print(s2, 2);

Serial.print(" s3=");

Serial.println(s3, 2);

const bool shouldEnableLighting = s1 < LIGHT_THRESHOLD;

if (shouldEnableLighting != alarmActive) {

alarmActive = shouldEnableLighting;

setLighting(alarmActive);

printEvent(alarmActive ? "THRESHOLD" : "NORMAL");

}

}

# Приложение Д. Node-RED и SQL

Полный поток находится в nodered/flow.json. Ниже приведена последовательность узлов, которую необходимо увидеть в рабочем окне Node-RED:

Следить за log.txt / Загрузить вручную -> Прочитать лог -> Разобрать DATA/EVENT -> Записать load.sql -> Загрузить SQLite -> SQLite stdout

-> SQLite stderr

-> SQLite code

Файлы db/schema.sql, db/queries.sql и db/load.sql являются частью комплекта и позволяют отдельно повторить проверку базы.